内蒙古大地云天化工有限公司

2025-2027年度厂区建筑物、道路、装饰装修

维护服务询价文件

询  价 人：内蒙古大地云天化工有限公司

2025年10月

目录

第一章  询价公告	2

第二章  报价要求	8

第三章  报价文件商务格式	10

第三章  评标办法	47

- 询价公告

# 各报价单位

# 内蒙古大地云天化工有限公司就2025-2027年度厂区内建筑物、道路、装饰装修等维护服务进行公开询价，欢迎各报价单位参与报价。现将有关事项告知如下：

一、服务概况

1.本次询价是对我公司全厂范围内（磷化工、钛化工），已建成的或未来可能建成的所有建筑物、道路、装饰装修、生活用水等维护服务按照询价人指定的维护服务内容进行公开询价。

2 服务现场所需的水、电费用均由业主承担，搭接点由业主指定；服务现场内各服务点完成服务后，报价人在服务中必须保证现场的清洁，做到工完料净场地清。

- 询价范围及要求

1、本次询价包含但不限于以下内容：

1.1、 2025-2027年度已建成或未来可能建成的建筑物、道路、装饰装修、生活用水、生活用电、给排水管道、暖通等的维护维修服务。

1.2、 厂区维护服务工作流程：

各部门或分厂提出维护要求

工程部确定维护服务范围、内容

工程部通知服务单位，下发维护作业票

服务单位在作业区域办理相关作业票

服务单位在作业区域进行维护服务

施工结束后，由工程部负责人及现场管理人员、作业区域相关负责人对维护服务工作进行验收，签定工程量确认单

服务单位根据维护作业票及工程量确认单出具结算书，每季度上报工程部

工程部根据工程量确认单，及服务单位上报的结算书，进行费用结算，出具结算报告。按照结算报告支付服务款

# 相关作业票证指：动火安全作业证、受限空间安全作业证、盲板抽堵安全作业证、高处安全作业证、吊装安全作业证、临时用电安全作业证、动土安全作业证、断路安全作业证等需要办理的作业票证。

2、对维护服务的一般要求

2.1、 询价人提供维护服务所需图纸或指定维护服务范围。

2.2、 报价人使用的材料必须为合格产品，装修材料要提供样品。

2.3、 对维护服务现场进行必要的隔离、围护。

2.4、 询价人有权结合生产经验对服务不合格部分提出整改、返工。

2.5、 询价人有权依据服务合同、国家有关法律法规和标准、规范等相关规定对合同的执行情况进行监督。

2.6、	询价人拥有对本询价文件的解释权。

2.7、	本服务涉及到的相关检测费用由报价人负责，维护产生的建筑垃圾及杂物处理费用由报价人负责。

2.8、	要求服务单位安全、文明维护，在维护期间执行询价人的各项管理规定。

2.9、	维护服务前须按询价人要求办理相关的作业票证，严格遵守区域管理单位要求。

2．10、根据提供的维护图纸和规范的要求，完成服务范围内的所有维护服务工作，一次验收合格。

- 11、报价人的人员、材料组织应满足询价人的维护需求。

2.12、当维护与生产交叉进行，以生产为主，维护让生产。

2.13、根据公司安全管理要求及目前实际维修现状，特要求维护作业单位必须拥有五人及以上高处作业证。

2.14、严格遵守公司内部各项规章管理制度。

3、  服务标准

合同的实施过程中，报价人对合同的每一个阶段和每一项工作的执行，以及对合同

的每一台设备和每一种材料的使用和检验，应遵守以下技术标准：

- 图纸技术标准及技术规定。

- 国家的有关技术规范。

- 制造厂商的有关技术规定、内蒙古当地技术标准。

以上标准不一致时，执行较严格的标准。报价人必须遵守的规范、标准包括但不限于本文中所列规范、标准，如有更新，则按最新的标准、规范执行。

三、服务质量

严格按照询价人要求进行维护，服务质量达到国家及行业标准，一次性验收合格，并满足建设单位的使用要求。

四、服务期限及维护要求

服务有效期为二年。2025年11月1日至2027年10月31日。

维护服务按照询价人要求为准。以满足生产要求为原则，不能因维护服务影响生产。

- 维护服务方式：包工包料

- 资质要求

1.报价人须在中华人民共和国注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照，有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力；

- 2.报价人具有国家有关行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。

七、付款方式

- 本维护服务无预付款。

- 水、电费由业主承担。

- 每季度或半年结算一次，按照工程部出具的维护服务结算书付费，作业结算完成后，服务人向发包人提供符合税务规定的工程结算价的增值税专用发票后，10个工作日内发包人向服务人一次性支付（扣除5%质保金），支付方式为银行现金转账。但不解除服务人质保期内的维护责任。

八、报价要求

1、报价的具体规定详见第二章报价报价要求

2、 报价人必须按询价文件规定的格式要求填列相关表格。

九、报价文件的组成

1. 报价一览表

2. 法定代表人资格证明书及授权委托书

3. 报价函

4. 商务偏离表(若适用)

5. 资格证明文件

6. 承诺书

7.相关业绩

8. 报价人认为需要提供的其它文件承诺书

十、询价工作安排：

（1）询价公告发布媒体

我公司仅在千里马询价网（http://www.qianlima.com）及内蒙古大地云天化工有限公司官网（http://www.ddyth.com/）发布了有关该项目的询价信息，未授权任何公司及个人转载相关信息。在此，我公司郑重提醒各报价人注意：与该项目相关询价事宜均须与我公司指定人员联系，我公司对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

（2）投标地点和截止时间：投标书必须在2025年10月16日上午10:00时前送达内蒙古赤峰市元宝山开发区内蒙古大地云天化工有限公司行政楼3楼招投标会议室）。

（3）开标时间和地点：将于2025年10月16日上午10:00时在内蒙古赤峰市元宝山开发区内蒙古大地云天化工有限公司行政办公楼3楼招投标会议室）公开开标，投标人代表应出席。

十一、报价文件的递交：

- 报价文件纸质版一式二份（正本一份，副本一份）、可编辑的电子版报价文件一份（U盘储存），须密封后于开标当日投标截止时间前一并递交至开标地点。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受

十二.、资格审查方式：资格后审。

十三、 联系方式：

（1）询价人：内蒙古大地云天化工有限公司

联系地址：赤峰市高新技术产业开发区元宝山产业园内蒙古大地云天化工有限公司工程部

联系人：东  伟

联系电话：19947167099  0476-5922026

传真： 0476-5922000

邮箱：ddytzb@126.com

十四、附件

# 附件一：维护作业票

维护作业票

| 作业单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 |  | 合同号 |  |
| 项目经理 |  | 作业票编号 |  |
| 作业时间 | 自 年 月 日 时 始 至 年 月 日 时 止 |  |  |
| 作业地点 |  |  |  |
| 作业内容 |  |  |  |
| 现场管理人员 | 签名： 年 月 日 |  |  |
| 工程部负责人 | 签名： 年 月 日 |  |  |
| 分 管 领 导 | 签名： 年 月 日 |  |  |

第二章  报价要求

1．询价人有权对报价人报价中的严重不平衡报价本着总价不变，调整全费用综合单价的原则进行调整，报价人应予接受，否则报价将被拒绝。

2.本询价工程为内蒙古大地云天化工有限公司就2025年厂区内建筑物、道路、装饰装修等维护服务，报价人应充分考虑服务期间为保证工程质量、进度、安全、环保、消防、职业卫生、节能等采取的措施；进出场费、工程变更、保险、风险、利润、税金、政策性调整等以及包含的所有风险、责任等全部费用。报价范围应涵盖材料采购、施工、交付使用、缺陷修复、工程保修等阶段以及包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

报价应包含但不限于以下风险：

（1）人工工资上涨；

（2）机械台班费上涨；

（3）设备、材料价格上涨；

（4）合同签订生效后政策性文件调整；

（5）因发包人及设计的原因所产生的停工及窝工损失；

（6）临时停水停电由承包人自行考虑相关措施，费用自理；

（7）为保证质量、工期而增加的措施；

（8）为保证施工安全而采取的安全、文明、环保措施可能增加的费用；

（9）施工现场可能发生的设备、材料二次倒运；

（10）报价文件漏报、少报的工作内容；

（11）询价文件及报价文件中包含的其它内容。

（12）冬、雨季施工措施所有费用。

因以上风险产生的费用由报价人承担。在报价有效期及合同执行期间，全费用综合单价不随市场因素、政府政策调整和税收变化等而作任何调整。

3.相关土方、建筑垃圾外运报价人自行考虑在综合单价范围内，报价人自行解决。

4. 本工程如涉及到的相关检测费用由报价人负责。

5.要求施工单位安全、文明施工，在施工期间执行询价人的各项管理规定，施工前须按询价人要求办理相关的作业票证。

6．报价采用固定全费用综合单价。报价人应考虑施工期间及保修期间的全部费用。

7. “全费用综合单价”中包含但不限于以下费用：直接工程费、措施费（含临时设施费、安全文明施工费等）、规费（含社保费等）、管理费、大型施工机械进退场费、利润、税金、风险费等全部费用。

8.询价人有权对承包范围内的某个子目工程量进行调整或另行安排，不对全费用综合单价做调整，按相应全费用综合单价和实际工程量调整合同价格或进行工程结算。

9.在施工中，无论报价人采用何种施工方法和措施，只作技术认可，价格不作调整。

10.合同价格调整原则

询价人调整工程内容以及发生工程变更、工程签证时按以下方式调整合同总价或进行工程结算：

a、合同中已有适用于新增工程、工程变更、工程签证价格的，按合同已有价格计算；

b、合同中只有类似于新增工程、工程变更、工程签证价格的，参照类似价格计算；

c、合同中没有适用或类似于新增工程、工程变更、工程签证价格的，按当地现行的建安工程预算定额及相应的费用定额计算的价格（不含主材）优惠下浮10%计算，主材按施工时当地市场指导价结算。

12．报价人应根据当地现行的工程预算定额及相应的费用定额及计价规则编制报价文件。要求报价人在报价文件中作报价编制说明。

13．报价范围以询价文件要求为准。

14．除询价文件规定之外询价人不接受任何有选择的报价，只允许有一个报价。

15．报价应是报价人正确、全面完成询价文件所述全部工作内容的全部报酬。

16．报价人应按照财政部、应急管理部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）以及当地的有关规定，计算和使用安全文明施工费，如报价中未列示，视为已经包含在全费用综合单价中，不再另行计取。

17．民工工资发放及农民工工资保障金缴纳: 按照内蒙古自治区人民政府办公厅关于农民工工资保障金相关管理制度，在签订合同后7日内办理完成相关手续。

18．合同如需进行公证，相关费用由中标人承担。

19.如当地规定赤峰地区以外的承包人需要办理入蒙备案的，由承包人负责办理。

20．报价人必须按第三章报价文件格式要求填列相关表格，表格要求用电子表格填制，电子版报价文件必须另提供一份可编辑的excel工作表。如用软件计算，请注明软件版本。

第三章  报价文件商务格式

## 第一节报价文件商务格式（一）

(工程名称)

报价文件

询价编号：

报价文件内容：          商务文件（一）

报价人：		                 （盖章）

法定代表人或委托代理人：   （签字）

日期  ：  年 月 日

一、报价（唱标）一览表

报价（唱标）一览表

工程名称：

询价编号：

| 报价单位 | 工程内容 | 报价总价 （万元） | 工期 | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （保留两位小数） |  |  |  |
| 报价总报价（大写）： 其中税率为 % |  |  |  |  |  |
| 报价人：（单位盖章） 法定代表人或委托代理人签字： |  |  |  |  |  |
| 备注：报价人应将此报价（唱标）一览表放在报价书封面后第一页并单独密封单独提交一份。 |  |  |  |  |  |

二、法定代表人资格证明书及授权委托书

法定代表人资格证明书

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        职务：       _

系                                （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：(单位盖章)

日期：      年   月   日

附法定代表人身份证正反面复印件

注：需将此证明书原件装入报价文件正本中。

授权委托书

本授权委托书声明：我        (姓名)系              (报价人名称)的法定代表人，现授权委托           (单位部门名称)的    (姓名)为我单位代理人，以本单位的名义参加           （询价人）的                  工程总承包的报价活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权再委托。

特此委托。

委托代理人：        性别：        年龄：

单位：          部门：        职务：

报价人：(单位盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

日期：     年   月    日

附委托代理人身份证复印件

注：如授权代理人参加报价需将此委托书原件装入报价文件正本中。

三、报 价 函（格式）

报 价 函

致：  (询价人名称)

我方己仔细研究了       询价文件(询价编号:          )的全部内容，完全理解询价人的询价意图并接受询价人的全部询价要求。报价人___________（报价人名称、地址）正式授权签字代表      （全名、职务）提交按报价人须知要求的全部报价文件，其中正本一份和副本两份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 我方愿意按询价文件中的询价公告、报价须知、合同条件、报价报价要求、“业主要求”（询价技术文件）和其他有关工程询价文件等条件总承包上述工程，并承担任何质量缺陷保修责任，报价总价为人民币_______元，大写__________。

- 报价人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

- 报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 报价文件及报价保证金有效期为自开标之日起90个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，我方在报价有效期内撤回报价，贵方不予退还其报价保证金。

- 我方承诺报价文件中若存在漏报、少报的工程量或工作内容时不增加报价价，由此产生的风险完全由我方承担。

- 报价人同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解并同意贵方不一定要接受最低价的报价。

- 我方承诺：

a.对询价文件的承诺：

b.对工程的总承包内容承诺（含质量、工期、安全、环保、职业卫生、消防、节能等）：

c.对“业主要求”的承诺：

d.对合同文件(条款)的承诺：

- 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同要素之一。

与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________    邮  编：____________________

电话：______________________    传  真：____________________

报价人法定代表人姓名、职务(印刷体)：_____________________________

报价人名称：_____________________

（法人章）：_____________________

日　　　期：_____年_____月_____日

法定代表人或委托代理人签字：___________________

四、商务偏离表

商务偏离表

报价文件如与询价文件有偏离时，报价人要需将差异之处汇集列表。技术部分和商务部分要单独列表。

（1）商务偏离表

| 序号 | 询价文件条款号 | 询价文件要求 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

声明：除本偏离表中所列出的偏差外，报价人完全响应询价文件有关商务的其它条款内容。

报价人清楚理解也接受：如果报价人对询价文件(包括合同条款)的商务内容有异议，将填写询价文件中提供的商务偏离表。凡未在商务偏离表中明示的偏离，即使在报价文件中的某处提出，在合同谈判过程中，也不会被询价人所接受。若报价人未递交该表，则在评标时被视为无偏离。未提交商务偏离表的报价人在合同谈判过程中不能改变其立场，否则即使询价人已签发中标通知书也有权取消其中标资格，并没收其报价保证金。

报价人名称(盖 章)：

法定代表人或委托代理人（签 字)：

日 期：

五、资格证明文件

注：提供虚假资料所造成的相关法律风险由报价人自行负责。

1.报价人一般情况表

报价人一般情况表

| 1 | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 地址 |  |  |
| 3 | 电话 |  | 联系人 |
| 4 | 传真 |  | 电子邮箱 |
| 5 | 注册资金 万元 |  |  |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份 （请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号 （请附资质证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司是否通过何种质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审情况记录） |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________________________________________ 2、 _____________________________________________________________________ 3、_____________________________________________________________________ 4、 _____________________________________________________________________ …… |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |

2.营业执照副本复印件（复印件加盖单位公章）

3.组织机构代码证复印件（“多证合一”营业执照无需提供）

4.相关资格证书复印件（包括企业资质证书、安全生产许可证、项目经理及主要施工管理人员资格证书等）（复印件加盖单位公章），并准备原件备查。

5.报价人企业近三年内类似工程业绩

报价人企业类似工程业绩

| 工程 名称 | 建设 地点 | 业主 名称 | 建设 规模 | 是否独立承包 | 合同价 | 投产或预计竣工日期 | 项目 经理 | 工程 质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附合同或中标通知书复印件（复印件加盖单位公章）

6.报价人目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料。（格式自拟）

7.2022年、2023年、2024年财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）及经第三方审计的三年审计报告；（复印件加盖单位公章）

8.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（附报价人“信用中国”网站下载页面复印件加盖单位公章）。

9.报价人认为需要提供的其它商务文件

六、承诺书

承诺书

承诺书内容应包括报价人须承诺按照国家和内蒙古自治区有关规定创建安全质量标准化工地、保证不拖欠工程款和农民工工资承诺、保证配合询价人、监理的监督工作和服从管理的承诺等。

七、报价人认为需要提供的其它文件

## 第二节报价文件商务格式（二）

(工程名称)

报价文件

询价编号：

报价文件内容：          商务文件（二）

报价人：		                 （盖章）

法定代表人或委托代理人：   （签字）

日期  ：年月日

- 投  标  总  价

招  标  人：__________________________________________________________________

工 程 名 称：_________________________________________________________________

投 标 总 价（小写）：__________________________________________________________

（大写）：_________________________________________________________

投  标  人：_______________________                       _____（单位盖章）

法定代表人

或其授权人: _______________________________________________________________（签字）

- 报价说明

工程名称：

- 分部分项工程表

2025年厂区建筑物、道路、装饰装修 维护服务分部分项工程表 序号; 项目名称; 项目特征; 单位; 预估工程量; 全费用综合单价; 合计; 备注. 一; 土方工程. 1; 挖一般/沟槽土方; - 一、二类土 - 挖土深度＜5米 - 土方外运; m3; 200. 2; 回填方; 1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.回填方材料品种:素土、; m3; 200. 3; 换填方; - 密实度要求:满足设计和规范要求 - 回填方材料品种:天然级配砂砾; m3; 200. 二; 混凝土模板工程. 4; 垫层; 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.模板; m3; 50. 5; 设备基础; 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.模板; m3; 50. 6; 矩形柱; 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.模板; m3; 50. 7; 构造柱; 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.模板; m3; 50. 8; 矩形梁; 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.模板; m3; 50. 9; 圈梁; 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 3.模板; m3; 50. 10; 混凝土围堰; - 混凝土强度等级:预拌混凝土 C30 - 模板; m3; 50. 11; 混凝土凸台; 1.混凝土强度等级:预拌混凝土 C30 2.模板; m3; 20. 12; 独立基础; 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.模板; m3; 100. 13; 平板; 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.模板; m3; 50. 14; 直形墙; 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.模板; m3; 50. 15; 排水（地）沟; 1.土壤类别:一、二类土 2.垫层材料种类、厚度:C15砼垫层 3.混凝土种类:预拌 4.混凝土强度等级:C30 5.模板 沟壁： 20厚 1：2水泥砂浆找平层 200厚 C30钢筋混凝土垫层(内配C6@200双向钢筋网)防渗等级P8 沟底：100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 基土找坡夯实,夯实系数 >0.9; m3; 20. 16; 过梁; 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.模板; m3; 20. 17; 集水坑; 坑壁： ≤250厚 C30 钢筋混凝土坑壁(内配C6@200双向钢筋网)防渗等级P8 坑底：100厚C15混凝土垫层(仅沟底有) 基土找坡夯实,夯实系数 0.94; m³; 20. 18; 二次灌浆; 1.50厚水泥基无收缩二次灌浆料; m3; 50. 19; 细石混凝土楼地面; 1.50厚C30无收缩细石混凝土二次找平; m2; 100. 三; 钢筋工程; 钢筋制作、运输、绑扎、安装. 20; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:直径： 6mm 级别：HPB300; t; 10. 21; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:直径：8 级别： HRB400; t; 10. 22; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:直径：10 级别： HRB400; t; 10. 23; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:直径：12 级别： HRB400; t; 10. 24; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:直径：14 级别： HRB400; t; 10. 25; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:直径：16 级别：RRB400; t; 10. 26; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:直径：18 级别：RRB400; t; 10. 27; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:直径：20 级别： HRB400; t; 10. 28; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:直径：22 级别： HRB400; t; 10. 29; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:直径：25 级别： HRB400; t; 10. 30; 支撑钢筋（铁马）; 1.钢筋种类：马凳筋; t; 5. 31; 机械连接; 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:≤φ18; 个; 100. 32; 机械连接; 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:≤φ32; 个; 100. 33; 植筋; 1.钢筋种类、规格:直径：12mm 级别：HPB400 2.部位：构造柱植筋; 根; 200. 34; 预埋铁件; 1.预埋铁件; t; 5. 四; 砌体工程. 35; 实心砖墙; 1.砖品种、规格、强度等级:红砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆砌筑; m3; 100. 36; 砌块墙; 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆砌筑; m3; 50. 37; 砌块墙钢丝网加固; 1.材料品种、规格:两种材料的墙体交接处,应根据饰面材质在做饰面前加钉金属网400宽 2.楼梯间处 3加固方式:挂贴; m2; 100. 五; 钢结构工程. 38; 钢平台; 1.钢材品种、规格:3厚钢平台花纹钢板; t; 10. 39; 防护栏杆; 防护栏杆制作并安装; t; 5. 40; 钢板综合; 制作并安装; t; 3. 41; 角钢综合; 制作并安装; t; 2. 42; 方钢综合; 制作并安装; t; 2. 43; 钢梯; 1.钢梯 2.钢梯形式:爬式 3.制作安装; t; 10. 44; 槽钢综合; 制作并安装; t; 5. 六; 油漆工程. 45; 金属构件 除锈; 1.除锈:机械除锈处理 2.除锈质量等级应达到国标GB10923中St3级标准。; m2; 100. 46; 金属构件刷防火涂料; 1.防火等级要求:燃烧极限不得低于2.5h; m2; 100. 47; 金属面油漆; 1.油漆品种、刷漆遍数:聚氯乙烯萤丹底涂料2遍70μm+聚氯乙烯萤丹涂料2遍70μm; m2; 100. 七; 地面工程. 48; 防滑地砖地面; 防滑地砖地面(有防水层):做法参见国标05J909第LD16页地13C。(燃烧等级:A) 构造做法:素土夯实;300厚级配砂砾; 60厚C15混凝土垫层;水泥浆一道(内掺108建筑胶);1:3水泥砂浆找坡层; 1.5厚聚氨酯防水层,四周翻起150高;20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面 撒水泥粉;8厚防滑地砖,干水泥擦缝。 地砖色彩为灰白色或甲方自定,规格为:400x400x8。; m2; 50. 49; 重载地面; 构造做法:素土夯实,压实系数 ≥ 0.95;300厚中粗砂防冻涨层;300厚级配碎石,地基承载力特征值:fak≥120KPa;200厚C30混凝土,内配∅10双向钢筋@150X150; m2; 100. 50; 水泥砂浆楼面; 泥砂浆楼面:做法参见国水标05J909第LD4页楼1A。(燃烧等级:A) 构造做法:现浇钢筋混凝土楼板；混凝土原浆收光、随打随抹光一次成型楼面; m2; 100. 51; 细石混凝土楼面; 细石混凝土楼面:做法参见国标05J909第LD7页楼4A。(燃烧等级:A) 构造做法:现浇钢筋混凝土楼板;混凝土原浆收光、随打随抹光一次成型楼面。; m2; 100. 52; 地砖楼面; 地砖楼面:做法参见国标05J909第LD15页楼12A。(燃烧等级:A) 构造做法:现浇钢筋混凝土楼板;水泥浆一道(内掺108建筑胶);20厚1:3干 硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉;10厚防滑地砖,干水泥擦缝。 地砖色彩为灰白色或甲方自定,规格为:800x800x10。; m2; 50. 53; 防静电活动楼面; 防静电活动楼面:做法参见国标05J909第LD61页楼57A。 防静电活动地板规格为:600x600X35,地板面层为陶瓷板。; m2; 50. 八; 踢脚工程. 54; 水泥砂浆踢脚线; 水泥踢脚:做法参见国标05J909第TJ2页踢1A、1C、踢1D,高120。 (燃烧等级:A) 构造做法(砖墙):6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道;刷素水泥浆一道;6厚1:2.5 水泥砂浆抹面压实赶光。 构造做法(混凝土墙):素水泥浆一道甩毛(内掺108建筑胶);8厚1:3水泥砂浆 打底划出纹道;刷素水泥浆一道;6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光。 构造做法(蒸压加气混凝土砌块墙):3厚外加剂专用砂浆打底刮糙(抹前用水喷湿墙面);6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道;刷素水泥浆一道;6厚1:2.5水 泥砂浆抹面压实赶光。; m2; 50. 55; 块料踢脚线; 地砖踢脚:做法参见国标05J909第TJ8页踢5A、5C、踢5D,高120.(燃烧等级:A) 构造做法(砖墙):5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道;8厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑108胶);8厚黑色地砖踢脚,稀水泥浆擦缝。 构造做法(混凝土墙):素水泥浆一道甩毛(内掺108建筑胶);9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺108建筑胶);8厚黑色地砖踢脚,稀水泥浆擦缝。 构造做法(蒸压加气混凝土砌块墙):界面剂一道(甩前用水喷湿墙面);9厚1:2水 泥砂浆粘结层(内掺108建筑胶);8厚黑色地砖踢脚,稀水泥浆擦缝。; m2; 50. 56; 金属踢脚线; 不锈钢板踢脚:做法参见国标05J909第TJ17页踢13A、踢13C、踢13D,高120。 (燃烧等级:A) 构造做法(砖墙):水泥钉固定踢脚上端,中距300;10厚1:3水泥砂浆压实抹平; 金属踢脚板,下端用水泥钉钉入地面垫层,中距300。 构造做法(混凝土墙):水泥钉固定踢脚上端,中距300;素水泥浆一道(内掺108 建筑胶);10厚1:3水泥砂浆压实抹平;金属踢脚板,下端用水泥钉钉入地面垫层, 中距300。 构造做法(蒸压加气混凝土砌块墙):水泥钉固定踢脚上端,中距300;3厚外加专用 砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面);10厚1:3水泥砂浆压实抹平;金属踢脚板, 下端用水泥钉钉入地面垫层,中距300。; m2; 50. 九; 墙面工程. 57; 块料墙面; 贴薄型面砖墙面/墙裙:做法参见国标05J909第NQ27页内墙15A、裙15A, 墙15C、裙15C,第NQ28页内墙15D2、裙15D2。(燃烧等级:A) 白色暗花釉面砖,规格为450X300X6。; m2; 50. 十; 外墙面. 58; 外墙饰面一; 外饰一:外墙涂料墙面,做法参见国标10J121第A-1页A1型, 涂料品种与做法见国标05J909第TL9页外涂3a条,色彩见立面标注。 构造做法:表面清理后,满涂专用界面处理砂浆抹平;胶黏剂(粘贴面积不小于保温板面积的40%);50厚阻燃型挤塑聚苯板(B1级),板两面需使用水泥基界面砂浆抹面; 6厚聚合物抗裂砂浆中间压入复合耐碱玻纤网格布(首层附加一层加强网布);硅橡胶弹性底漆及柔性耐水腻子饰面基层;涂饰丙烯酸底层涂料;涂刷丙烯酸面层涂料二遍。; m2; 100. 59; 外墙饰面二; 外饰二:外墙涂料墙面,基层墙体做法参见国标07J905-1第9页外墙4做法。 涂料品种与做法见国标05J909第TL9页外涂3a条,色彩见立面标注。 构造做法:(纤维增强水泥板)表面,6厚聚合物抗裂砂浆腻子中间压入复合耐碱玻纤网格布一道;硅橡胶弹性底漆及柔性耐水腻子饰面基层;涂饰丙烯酸底层涂料;涂刷丙烯 酸面层涂料二遍。; m2; 100. 十一; 抹灰工程. 60; 墙面一般抹灰; 1.构造做法(混凝土墙):刷水泥浆一道(内掺108建筑胶);9厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛;5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平; m2; 200. 61; 墙面喷刷涂料; 面刷乳白色丙烯酸内墙乳胶漆一底两面; m2; 200. 十二; 天棚工程. 62; 天棚喷刷涂料; 1.2厚面层耐水腻子刮平;2.面刷乳白色硅酸盐-丙烯酸无机内墙涂料一底两面。; m2; 50. 63; 吊顶天棚; 1.构造做法:现浇钢筋混凝土板底预留钢筋吊环,双向中距≤1200;10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定;与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200;与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600;铝合金方板600X600与配套专用龙骨固定。; m2; 50. 十三; 屋面工程. 屋面一. 64; 保温隔热屋面; 60厚阻燃型(B1级)挤塑板保温层; m2; 100. 65; 平面砂浆找平层; 40厚C20细石混凝土平层; m2; 100. 66; 屋面卷材防水; 4厚SBS改 性沥青防水卷材1道; m2; 100. 67; 平面砂浆找平层; 10厚低强度等级砂浆隔离层;40厚C20细石混凝土保护层, 内配6mm钢筋双向@150钢筋网。; m2; 100. 屋面二. 68; 平面砂浆找平层; 40厚C20细石混凝土平层; m2; 100. 69; 屋面卷材防水; 4厚SBS改性沥青防水卷材1道;自带铝箔保护层; m2; 100. 十四; 彩钢屋面. 70; 型材屋面; 1.100厚岩棉夹芯板保温屋面; m2; 100. 71; 钢板楼板; 1.FRP采光板 做法详见01J925-1; m2; 100. 72; 屋面天沟、檐沟; 1.夹芯板屋面内天沟做法见01J925-1-58-7; m2; 50. 73; 防腐涂料; 1.天沟内外刷防腐漆; m2; 100. 74; 屋面排水管; 1.排水管品种、规格:镀锌钢管; m; 100. 75; 钢板墙板; 1.金属夹芯板板封堵墙面; m2; 50. 76; 彩钢板; 1.单层0.5厚; m2; 100. 十五; 室外工程. 77; 坡道; 细石混凝土面层坡道:做法详见国标12J003第A7页1A。 构造做法:素土夯实,压实系数≥0.94;300厚中粗砂防冻涨层;150厚粒径10~40 碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层300;150厚C20混凝土;50厚C20混凝土面层, 随捣随抹成粗麻面。; m2; 50. 78; 散水; 细石混凝土面层散水:宽1000,做法详见国标12J003第A1页散1B。 构造做法:素土夯实,压实系数≥0.94,向外5%坡;300厚中粗砂防冻涨层;150厚 粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆;80厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压光。 散水每6m设伸缩缝,缝宽20;散水与墙体间设通长缝,缝宽20,均沥青胶泥嵌缝。; m2; 200. 十六; 门窗工程. 79; 成品钢质平开门; 1.成品钢质平开门，; m2; 100. 80; 木质门; 1. 实木门; m2; 100. 81; 不锈钢板折叠门; 1.门材质:不锈钢板折叠门; m2; 100. 82; 金属卷帘(闸）门; 1.门材质:钢质卷帘门; m2; 200. 83; 钢质防火门; 乙级防火门; m2; 30. 84; 钢质防火门; 甲级防火门; m2; 30. 85; 金属（塑钢、断桥）窗; 平开/推拉; m2; 50. 十七; 变形缝. 86; 屋面变形缝; 仿12J201-A15-4; m; 50. 87; 墙面变形缝-外墙; 做法见14J936-AQ1-1; m; 50. 88; 墙面变形缝-内墙; 做法见14J936-AN1-1; m; 50. 89; 楼（地）面变形缝; 做法见14J936-AD1-1; m; 50. 90; 顶板变形缝; 做法见14J936-AN1-1; m; 50. 十十八; 暖通工程; 拆除、购置并安装. 91; PPR20管件; 个; 50. 92; PPR25管件; 个; 50. 93; PPR32管件; 个; 50. 94; PPR40管件; 个; 50. 95; PPR50管件; 个; 50. 96; PPR20热熔阀门; 个; 50. 97; PPR25热熔阀门; 个; 50. 98; PPR32热熔阀门; 个; 50. 99; PPR40热熔阀门; 个; 50. 100; PPR50热熔阀门; 个; 50. 101; PPR热熔阀门DN20; 个; 50. 102; PPR热熔水管综合; m; 100. 103; 70型铸铁散热器(不带足); 片; 30. 104; 70型铸铁散热器(带足); 片; 30. 105; 室内采暖镀锌钢管(螺纹 连接); t; 5. 106; DN20管件; 个; 50. 107; DN25管件; 个; 50. 108; DN32管件; 个; 50. 109; DN40管件; 个; 50. 110; DN50管件; 个; 50. 111; DN20铜球阀; 个; 50. 112; DN25铜球阀; 个; 50. 113; DN32铜球阀; 个; 50. 114; DN40铜球阀; 个; 50. 115; DN50铜球阀; 个; 50. 116; 水龙头; 个; 30. 十九; 排水工程; 拆除、购置并安装. 117; 室外塑料排水管(PVC排水管)公称外径315mm以内，含管件; m; 100. 118; Φ1000铸铁井盖、井座; 套; 20. 119; Φ1000水泥井盖、井座; 套; 20. 120; Φ600以内波纹管，含管件; m; 100. 121; PE排水管，DN300以内，含管件; m; 50. 122; φ150PE法兰; 套; 20. 123; φ150蝶阀; 套; 20. 二十; 拆除工程; 拆除、垃圾外运、现场清理. 124; 素混凝土及钢筋混凝土构件拆除; m³; 50. 125; 砖墙拆除; m³; 50. 126; 砖墙打孔(洞)孔(洞)直 径≤200mm; 个; 50. 其他工程; 拆除、购置、安装. 127; 30*20墙壁线槽; 米; 50. 128; 铝合金把手; 个; 50. 129; 12公分颌页; 个; 50. 130; 六角砖; ㎡; 100. 131; 包边彩钢瓦; ㎡; 100. 132; 门插; 个; 30. 133; 门把手; 个; 50. 134; 防火锁; 个; 20. 135; 脚手架综合; ㎡; 200. 136; 闭门器; 套; 50. 137; 门吸; 个; 10. 138; 沥青混凝土路面细粒式 机械摊铺厚度5cm; ㎡; 500. 139; 10mm双层钢化玻璃; ㎡; 50. 140; 顺序器; 套; 20. 141; 大理石; ㎡; 50. 142; 铝合金复合墙板; ㎡; 50. 143; 麻石砖200*300; ㎡; 50. 144; 地弹簧; 套; 10. 145; 镀锌钢制网格篦子; t; 3. 146; 镀锌扁钢; m; 100. 147; 300*700*150路沿石; 块; 200. 148; 高强修补料; - 清理破损地面 - 厚度≥5mm; ㎡; 200; 修补混凝土地面. 二十一; 人工、机械. 149; 人工; 工日; 100. 150; 25T汽车吊; 台班; 50. 151; 装载机; 台班; 50. 152; 300型钩机; 台班; 50. 153; 农用车; 台班; 50.

注：1、表中分部分项项目列项若有遗漏或需要增加的项目，报价人可在既定表格最后依顺序自行填加。 - 所有混凝土子目报价人应含泵送费、综合模板及模板超高支撑费用进行报价，无论施工采用何种模板，均不予调整单价。 - 以上工程量为预估工程量，结算时按实际发生工程量据实结算。

- 全费用综合单价分析表

全费用综合单价分析表

工程名称：第  页共页

| 序号 | 工程或设备、材料名称 | 全费用综合单价组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全费用综合包干单价(元/m（m3）（m2）) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 措施费 | 规费 | 税金 | 其他项目费 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全生产文明措施费 |  |

- 主要材料、人工、机械台班价格表

| 主要材料、人工、机械台班价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 产地 | 厂家 |

- 报价报价其它资料

第四章  评标办法

一、评标依据

1、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、七部委12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、其它有关法律、法规。

2、本项目招标文件、投标答疑纪要等。

二、评标原则

1、评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；

2、评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果；

3、评标活动在严格保密的情况下进行。

三、评标程序

评标过程将按照以下顺序进行：

1、初步评审

2、投标文件错误的修正

3、投标文件澄清（如果有）

4、投标文件详细评审

5、出具《评标报告》

四、详细评审

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规，结合本项目的实际情况。本次项目招标采用“综合评估法”。

投标总报价评分与综合评审评分之和为投标人总得分，评标委员会将按投标人总得分由高至低的顺序将投标人排序，并将排序前三名的投标人作为中标候选人推荐给招标人，总得分最高的投标人将被推荐为第一中标候选人（若出现总得分最高分并列时，投标总报价部分得分最高的为第一中标候选人）。本次招标不保证投标报价最低的投标人中标。

4.1详细评审内容

根据下列的评审因素，采用综合评估打分法对投标文件进行评审。具体评审因素及分值如下：

（1）投标总报价评分（满分70分）

投标总报价按下列原则评分：

A-有效投标总数5家（含）以内时：

①计算公式：P=（F1+F2+F3+…Fn）/n；

②P：为评标指标价，指通过了初步审查的投标文件的有效报价，是报价经过了错误修正后的所有最终实际报价的平均价格；

③F1、F2、F3、…Fn：为所有有效投标报价；

④n：所有有效投标报价数。

B-有效投标家数5家以上时：

①	算公式：P=（F1+F2+F3+…Fn-2）/(n-2)；

②P：为评标指标价，指通过了初步审查的投标文件的有效报价，是报价经过了错误修正后的, 去掉一个最高报价和一个最低报价后的平均价格；

③F1、F2、F3、…Fn：为所有有效投标报价；

④n：所有有效投标报价数。

C-投标报价评分计算办法

投标报价等于评标指标价的得55分；投标价低于评标指标价时，每低1%加1分，最多加15分；当投标价高于评标指标价时，每高1%减1分，减完为止。（打分精确到小数点后2位）

4.2 商务评分（70分）

（1）投标报价评分（70分）

4.3 综合评审评分（30分）

（2）企业业绩（5分）

（3）项目经理业绩（5分）

（4）施工组织设计（10分）

（5）文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（5分）

（6）项目人员配备（5分）

4.5详细评审评分细则：

| 类别 | 序号 | 评标内容 | 总分 | 评标标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评分 | 1 | 投标报价 | 70分 | 见投标报价的评分方法及说明 |  | 满分70 |
| 综合评审评分 | 2 | 企业业绩 | 5分 | 企业业绩（满分5分） | 完成过类似项目的业绩每个得1分，最多得5分； | 满分5分 |
|  | 3 | 项目经理业绩 | 5分 | 项目经理业绩（满分5分） | 完成过类似项目的业绩每个得2分，最多得5分；并出具2024年01月至今（不少于连续6个月）在本（分）公司交纳的养老保险金证明，否则不得分。 项目经理业绩与企业业绩不累计计分。 | 满分5分 |
|  | 4 | 施工组织设计 | 10分 | 施工组织设计（满分10分） | 施工组织设计编制详细、有针对性且合理可行的得7-10分；编制详细但基本可行得4-7分，编制不详细但基本可行的得1-4分；无施工组织设计或施工组织设计不可行的得0分； | 满分10分 |
|  | 5 | 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施 | 5分 | 环境保护管理体系与措施 （满分5分） | 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施完善、合理且措施论述详尽、清晰得4-5；环境保护管理体系与措施满足本项目实际要求得2-4；环境保护管理体系与措施一般得0-2 | 满分5分 |
|  | 6 | 项目人员配备 | 5分 | 项目人员业绩能力（满分5分） | 项目人员配置齐全，人员业绩较好得满分4-5分；人员配制齐全，业绩较好的2-4；人员配制不得当，业绩较差得0-2。 | 满分5分 |

注：如按照本办法确定为实质上响应询价文件要求的投标单位少于三家时，如评委会认为投标仍然具有竞争性，则按以下办法进行推荐中标候选人：

1、如评委会意见一致，则共同填写评审表。推荐第一名、第二名顺序的中标候选人。

2、如评委会成员不能达成一致意见，则独立填写评审推荐表，每个评委推荐排名第一、第二名的中标候选人。被推荐为第一名的中标候选人得2分、被推荐为第二名的中标候选人得1分，所有评委推荐候选人得分汇总最高的为第一中标候选人、次高的为第二中标候选人。得分相同时投标报价较低的为第一中标候选人，投标报价稍高的为第二中标候选人。按此评标办法进行评审。

3、只有一名时,直接推荐为中标候选人。